# Memoria Descriptiva – Reemplazo Adicional de Canaletas de Desagüe en Nave Libre 2

Objeto del trabajo: La presente memoria tiene por objeto describir las tareas de retiro y reemplazo de las canaletas de desagüe en la Nave Libre 2, debido a deficiencias técnicas detectadas en la instalación actual. El objetivo es garantizar un sistema de evacuación pluvial eficiente y duradero, acorde a las condiciones de carga y superficie del techo.

## Ubicación de la obra

- Sector: Nave Libre 2 – Pabellón Semi abierto 2, predio del Mercado Central de Buenos Aires.

- Extensión: 46 metros lineales de canaletas existentes a reemplazar.

## Alcance de los trabajos

- Retiro completo de las canaletas actuales construidas en chapa galvanizada calibre C27.

- Suministro e instalación de nuevas canaletas en chapa galvanizada calibre mínimo C22, con mayor resistencia y durabilidad.

- Revisión y corrección de pendientes y desarrollo, asegurando un desagote eficiente acorde a la superficie del techo.

- Instalación de 8 desagües para caños de 160 mm de diámetro, distribuidos estratégicamente para optimizar la evacuación pluvial.

- Provisión de todos los insumos complementarios necesarios para la correcta ejecución (selladores, fijaciones, soportes, etc.).

## Requisitos técnicos y operativos

- Visita técnica obligatoria: Los oferentes deberán coordinar una visita al sitio de obra con el Departamento de Mantenimiento, previa a la presentación de la oferta. La visita tendrá carácter excluyente y su constancia será requisito indispensable para la admisibilidad de la propuesta.

- Ejecución de trabajos con materiales certificados y mano de obra especializada.

- Garantía de correcta evacuación de agua de lluvia, evitando acumulaciones y deformaciones.

## Fundamentos técnicos

- Las canaletas existentes, instaladas tras el último incendio, presentan deformaciones por insuficiencia del espesor (C27).

- La acumulación de agua compromete la funcionalidad del sistema de desagüe y genera riesgos de filtraciones.

- El reemplazo por chapa galvanizada C22 asegura mayor resistencia mecánica y vida útil prolongada.

## Impacto esperado

- Restablecimiento de la funcionalidad del sistema de desagüe pluvial en la Nave Libre 2.

- Prevención de acumulaciones de agua y filtraciones.

- Mejora de la seguridad estructural y operativa del pabellón.

- Infraestructura más resistente y acorde a las exigencias climáticas y de carga.

Contacto para coordinación de visita:

## Departamento de Mantenimiento
Responsable: Santiago Ojeda – Gerente de Unidad Coordinación Operativa
Teléfono: 6091 5200 (Interno 5420) 
Correo electrónico: sojeda@mercadocentral.gob.ar

## Plazo de ejecución

El plazo máximo de ejecución de la obra será de 14 días corridos a partir de la recepción de orden de compra. El incumplimiento de este plazo será causal de aplicación de las penalidades previstas en el pliego de condiciones.