MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Relevamiento de Hallazgos

Durante el recorrido, se identificaron las siguientes condiciones operativas:

Sector Pañol: Se detectaron cuatro (4) unidades de almacenamiento (tambores de 205 L) que contienen lubricantes semisintéticos (10W-40) y fluido hidráulico. Si bien cuentan con el rotulado reglamentario, se constató una filtración activa bajo una de las unidades. Actualmente, dicha contingencia se encuentra mitigada de forma provisoria mediante material absorbente.

Sector Exterior: Se localizaron dos (2) unidades de 205 L destinadas al acopio de aceites y fluidos de descarte. En este punto se observó un derrame de gran magnitud, el cual carece de sistemas de contención primaria (bateas) o secundaria, exponiendo el sustrato de manera directa.

2. Marco Legal y Caracterización de Riesgos

Los fluidos involucrados se encuentran tipificados como Residuos Peligrosos bajo la Ley 24.051, encuadrando en las siguientes categorías de control:

Categoría de peligrosidad : Y8 (Aceites minerales exhaustos) e Y9 (Mezclas y emulsiones de hidrocarburos/agua).

Características de peligrosidad: H11 (Sustancias tóxicas con potencial de bioacumulación) y H13 (Sustancias susceptibles de generar lixiviados peligrosos).

Impacto Estructural y Ambiental: Se destaca que el derrame exterior se sitúa sobre una superficie pavimentada cuya impermeabilidad no es absoluta. La interacción química de los hidrocarburos actúa como disolvente de los ligantes asfálticos, lo que deriva en la degradación de la matriz estructural y la consecuente formación de baches. Asimismo, la proximidad crítica a la cisterna de agua potable representa un riesgo de contaminación hídrica exponencial, considerando que un solo litro de aceite puede comprometer la aptitud de hasta 1.000.000 de litros de agua.

3. Plan de Acción y Medidas Correctivas

A fin de mitigar el riesgo y normalizar la operación, se instruye la ejecución inmediata de las siguientes directrices:

1. Confinamiento: Implementar bateas de contención de material impermeable con capacidad suficiente para el volumen almacenado bajo todos los recipientes de fluidos.

2. Contención Inmediata: Disponer de material absorbente granulado o barreras oleofílicas ante cualquier indicio de fuga.

3. Remediación de Superficies: Tras la remoción del material saturado, se deberá proceder al lavado de las áreas afectadas mediante el uso de agentes desengrasantes industriales y agua a temperatura, empleando acción mecánica (cepillado circular) para asegurar la desorción del contaminante en los poros del pavimento.